附件3

中医医院建设标准修订对照表

| 中医医院建设标准(2008版) | 中医医院建设标准(2020年修订版) |
| --- | --- |
| 第一章 总 则 第二章 建设规模与项目构成 第三章 建筑面积指标与建筑标准 第四章 选址、用地与总平面布置 第五章 设备配置 第六章 主要技术经济指标 附录 中医医院基本用房及辅助用房组成内容 | 第一章 总 则 第二章 建设规模与项目构成 第三章 选址与规划布局 第四章 建筑面积指标 第五章 建筑与装备 第六章 医疗设备 第七章 相关指标 附录 中医医院基本用房及单项用房构成表 |
| 第一章 总 则 | 第一章 总 则 |
| 第一条 为适应中医药事业发展和保持发挥中医药特色优势的需要，加强和规范中医医院的建设，提高工程项目决策与建设的科学管理水平，充分发挥投资效益，依据有关法律、法规，特制定本建设标准。 | 第一条 为推进健康中国建设，发挥中医药在维护和促进人民健康中的独特作用，促进中医药传承创新发展，加强中医医院的规范化建设，提高中医医院工程项目决策与建设的科学管理水平，正确掌握建设标准，充分发挥投资效益，推动建设融预防保健、疾病治疗和康复于一体的中医药服务体系，制定本建设标准。 |
| 第二条 本建设标准是为中医医院建设项目科学决策和合理确定项目建设水平所提供的全国统一标准；是审批、核准中医医院建设项目的依据；也是有关方面编制、审查中医医院建设项目初步设计、监督检查整个建设过程的重要依据。 | 第二条 本建设标准是为中医医院建设项目科学决策、合理确定建设水平服务的全国统一标准，是编制、评估、审批、核准和全过程监督中医医院建设项目的依据。 |
| 第三条 本建设标准适用于建设规模在60～500张病床的综合性中医医院新建、改建、扩建工程项目；中西医结合医院、民族医医院、中医专科医院的新建、改建、扩建工程项目可按其建设规模大小参照执行。 | 第三条 本建设标准适用于中医医院新建、改建、扩建工程项目；中西医结合医院、民族医医院、中医专科医院的新建、改建、扩建工程项目可参照执行。 |
| 第六条 中医医院的建设，应认真贯彻执行《中华人民共和国中医药条例》的规定，坚持中西医并重的卫生工作方针，符合国家和地方有关区域卫生规划和中医药事业发展规划。 | 第四条 中医医院的建设，应认真贯彻执行《中华人民共和国中医药法》的规定，坚持中西医并重的工作方针，符合国家和地方有关区域卫生规划和中医药事业发展规划，应适应项目所在地区社会、经济发展状况，正确处理现状与发展、需要与可能的关系。 |
| 第四条 中医医院的建设必须遵循国家经济建设的有关法律、法规，贯彻和落实科学发展观，坚持以人为本、方便病人、因地制宜、实事求是的原则，达到布局合理，功能完善，分区明确，为患者营造安全、便捷、舒适、温馨的就医环境。 | 第五条 中医医院的建设应坚持以人为本、绿色安全原则，在中医药传承创新的同时，突出中医药特色，充分考虑使用人群的生理特点及心理需求，提供舒适安静的空间环境，做到功能完善、布局合理、流程科学、规模适宜、装备适度、运行经济、安全卫生、健康智慧。 |
| 第五条 中医医院的改建、扩建应充分利用原有基础设施，认真贯彻节约资源的基本国策，从我国国情出发，结合不同地区的经济条件，兼顾实用、经济、美观的原则，突出中医药特色，弘扬中医药文化。 |  |
| 第七条 中医医院建设应纳入当地国民经济和社会发展计划，工程投资应统筹安排，中医医院建设用地应纳入土地利用规划和城市规划。 | 第六条 中医医院的建设，应根据当地城镇总体规划的要求和建设单位的实际情况，从项目全生命周期的运行和投资效率出发，切实做好项目论证等前期工作。 |
| 第八条 中医医院建设项目应统一规划一次建成，并留有改造和发展余地。投资确有困难的可统一规划、分期实施。建设项目经有关部门批准后，不得随意改动。 | 第七条 中医医院的建设，应在医院事业发展规划的基础上，统一规划，并留有改造和发展余地，根据具体情况一次或分期实施。 |
| 第九条 中医医院的建设除执行本建设标准外，还应符合国家现行有关标准、规范的规定。 | 保留，未修改。第八条 |
| 第二章 建设规模与项目构成 | 第二章 建设规模与项目构成 |
| 第十条 中医医院的建设规模，应结合所在地区的经济发展水平、卫生资源、中医医疗服务需求等因素，以拟建中医医院所在地区的区域人口数确定。每千人口中医床位数宜按0.22~0.27张床测算。 中医医院建设应立足于改扩建为主，在现有床位能满足正常业务需要的情况下，原则上不宜增加床位。 | 第九条 中医医院的建设规模，应根据当地城市总体规划、区域中医药事业发展规划、医疗机构设置规划、服务人口数量、经济发展水平、疾病谱和发病率、中医药服务需求状况进行综合平衡后确定。每千人口中医床位数宜按0.55—0.83张床测算。 |
| 第十一条 中医医院的建设规模，按病床数量，分为60床、100床、200床、300床、400床、500床六种。 | 第十条 中医医院的建设规模，按病床数量，分为100床以下、100-299床、300-499床、500-799床、800-1000床、1000床以上六种。 |
| 第十二条 中医医院的日门（急）诊量宜与所设病床数的3.5倍相匹配。具有中医专科特色的中医医院日门（急）诊量可按专科实际日门（急）诊量做相应调整。 | 保留，未修改。第十一条 |
| 第十三条 中医医院的用房由急诊部、门诊部、住院部、医技科室和药剂科室等基本用房及保障系统、行政管理和院内生活服务等辅助用房组成（见附录一）。 | 第十二条 中医医院建设项目，由场地、房屋建筑、建筑设备、附属设施和医疗设备组成。场地包括建设用地、道路、绿地、室外活动场地和停车场等。房屋建筑主要包括急诊、门诊、住院、医技科室、药剂科、中药制剂室、中医综合治疗区（室）、康复治疗区、治未病科（中心）、保障系统、行政管理和院内生活用房等（见附录一）。建筑设备包括电梯、物流、暖通空调设备、给排水设备、电气设备、通讯设备、智能化系统与设备、动力设备、燃气设备、绿色医院建筑所需设备等。附属设施包括供水、供电、污水处理、医疗废物与生活垃圾暂存设施等。 承担科研、教学和培训任务的中医医院，根据其承担的任务量，增加相应的科研、教学和培训等设施用房。 |
| 第三十八条 中医医院的建设用地应包括：建筑用地；道路、广场、停车用地；绿化用地及发展用地。 |  |
| 第十四条 中医医院中药制剂室、中医传统疗法中心、大型医疗设备等项目的用房应根据需要合理设置，建筑面积单列。 | 第十三条 中医医院中药制剂室、中医综合治疗区（室）、康复治疗区、治未病科（中心）、大型医疗设备等项目的用房应根据需要合理设置，建筑面积单独计算。 |
| 第十五条 中医医院配套设施的建设，应坚持社会化服务的原则，尽量利用社会协作条件统筹解决。 | 保留，未修改。第十四条 |
| 第十六条 中医医院业务科室设置及病床分配比例，应按照医院规模、工作量和技术人员的实际情况确定。一般情况下应突出中医重点科室。 | 取消 |
| 第四章 选址、用地与总平面布置 | 第三章 选址与规划布局 |
| 第三十七条 中医医院选址应在地质条件、水文条件较好的地方；应选择在患者就医方便、卫生环境好、噪音较小、水电源充足的地方；并应远离托儿所、幼儿园及中小学等。同时应考虑中医医院对周边环境的影响。 | 第十五条 中医医院的选址应满足医院功能与医疗环境的特殊要求，建设基地应满足下列要求： 一、地形规整，工程地质和水文地质条件较好； 二、市政基础设施完善，交通便利，宜面临两条城市道路，宜充分利用城市公共交通设施； 三、环境宜安静，应符合环保评估的要求，应远离污染源； 四、应远离易燃、易爆物品的生产和储存区、高压线路及其设施，宜远离噪声源、震动源和电磁场等区域。 |
| 第三十九条 中医医院总平面布置，要功能分区明确，满足医疗、卫生、防火、防灾、隔离等要求。至少应有二个出入口，以满足安全疏散和洁污分流的要求。感染性疾病科应设独立出入口，避免交叉感染。院内交通通道设置合理，标识清晰，科学地组织人流和物流。室内采光、色彩设计应符合医疗功能及患者心理需求。 | 第十六条 中医医院的规划布局应符合下列规定： 一、建筑布局合理、功能分区明确，满足中医就诊流程需要； 二、院内应有专门的急诊通道，洁污、医患、人车等流线组织清晰合理，避免交叉感染，并应规划应急救治流线和转换措施，宜设立独立的发热门诊； 三、应充分利用地形地貌，合理组织院区建筑空间，满足使用功能和安全卫生要求； 四、新建院区宜预留应急救治场地和未来发展场地； 五、医疗业务用房应充分利用自然通风和采光，营造舒适的医疗和工作环境，建筑间距应达到相关标准； 六、停车场宜设在门诊部、住院部出入口附近。 |
| 第四十条 建筑物布置应尽量使诊室、病房等主要医疗用房有良好的朝向、日照和自然通风，为患者提供良好的医疗环境。 |  |
| 第四十一条 中药饮片、中成药及灭菌制剂等用房的周围环境应整洁、无污染。人流、物流、车流及医疗垃圾通道宜分开布置。生活垃圾与医疗垃圾的设施应分开设置，并应远离诊疗区域。 | 第十七条 新建中医医院的药品库、中药制剂室等用房的周围环境应整洁，无污染，应充分考虑药品运输通道和气味对周边环境的影响。 |
|  | 第十八条 新建500床以上的中医医院出入口应不少于二处，污物出口应单独设置。 |
| 第四十二条 住院、手术、功能检查等用房应有较安静的环境，避免环境噪声的干扰，特别是避免交通噪声的干扰。 | 取消 |
| 第四十三条 太平间应设于隐蔽处，与其他功能区域相隔离。太平间宜单独设通向院外的通道，避免与主要人流出入院路线交叉。 | 取消 |
| 第四十四条 营养食堂、锅炉房、厨房、煎药室、动物饲养房、发电机房、冷冻机房等与主要医疗用房、周围院外房屋之间应处理好噪音、气味对周边环境的影响。 | 取消 |
| 第四十五条 新建中医医院要充分考虑医院用车特点，机动车和非机动车停车场的用地面积、停车的数量，可按当地有关部门的规定执行 | 第十九条 中医医院机动车和非机动车停车场的用地面积、停车的数量，可按当地有关部门的规定执行。 |
| 第四十六条 新建中医医院的绿地率宜为30%～35%，改建、扩建中医医院的绿地率宜为25%～30%。建筑密度宜为25%～30%，新建建筑容积率宜控制在0.6～1.5之间，当改建、扩建用地紧张时，其建筑容积率可适当提高，但不宜超过2.5。具体指标应以当地规划部门所规定的指标为准。 | 第二十条 新建中医医院应有较完整的绿化布置方案，应设置室外康复活动场地和中药材展示园地，绿地率不宜低于35%；改建、扩建中医医院绿地率不宜低于30%。新建中医医院建筑密度不宜超过30%，容积率不宜超过1.5；改建、扩建项目容积率可根据实际情况，以当地规划部门所规定的指标为准。 |
| 第三章 建筑面积指标与建筑标准 | 第四章 建筑面积指标 |
| 第十七条 中医医院的急诊部、门诊部、住院部、医技科室和药剂科室等基本用房及保障系统、行政管理和院内生活服务等辅助用房的床均建筑面积应符合表一的指标。 表一 中医医院建筑面积指标（㎡/床） 建设 规模; 床位; 60; 100; 200; 300; 400; 500. 日门（急）诊人次; 210; 350; 700; 1050; 1400; 1750. 建筑面积; 69-72; 72-75; 75-78; 78-80; 80-84; 84-87. 注：1、根据中医医院建设规模、所在地区、结构类型、设计要求等情况选择上限或下限。 2、大于500床的中医医院建设，参照500床建设标准执行（下同）。 | 第二十一条 中医医院的急诊部、门诊部、住院部、医技科室、药剂科、保障系统、行政管理和院内生活用房等八项设施的床均建筑面积指标，应符合表1的规定。 表1 中医医院建筑面积指标（㎡/床） 床位; 100床以下; 100-299; 300-499; 500-799; 800-1000; 1000床以上. 建筑面积; 100; 105; 108; 110; 108; 105. |
| 第十八条 中医医院基本用房及辅助用房在总建筑面积中的比例关系，见表二。 表二 中医医院各种功能用房占总建筑面积的比例（%） 床位; 60; 100; 200; 300; 400; 500. 急诊部; 3.1; 3.2; 3.2; 3.2; 3.2; 3.3. 门诊部; 16.7; 22.2; 17.5; 18.5; 18.5; 19.0. 住院部; 29.2; 30.5; 33.0; 34.5; 35.5; 35.7. 医技科室; 19.7; 17.5; 17.0; 16.6; 16.0; 16.0. 药剂科室; 13.5; 12.1; 9.4; 8.5; 8.3; 8.0. 保障系统; 10.4; 10.4; 10.4; 10.0; 9.8; 9.0. 行政管理; 3.7; 3.8; 3.8; 3.7; 3.7; 3.8. 院内生活服务; 3.7; 5.0; 5.0; 5.0; 5.0; 5.2. 注：1、使用中，各种功能用房占总建筑面积的比例可根据不同地区和中医医院的实际需要做适当调整。 2、药剂科室未含中药制剂室。 | 第二十二条 中医医院各组成部分用房在八项用房建筑面积中所占的比例宜符合表2的规定。 表2 中医医院各类用房占总建筑面积的比例（%） 床位; 100床以下; 100-299; 300-499; 500-799; 800-1000; 1000床以上. 急诊部; 3～5. 门诊部; 15～20. 住院部; 33～37. 医技科室; 18～23. 药剂科室; 2～4. 保障系统; 8～12. 行政管理; 3～4. 院内生活; 3～5. 注：1、各类用房占总建筑面积的比例可根据地区和医院的实际需要调整。 2、药剂科室未含中药制剂室。 |
| 第十九条 当日门（急）诊人次与病床数之比值与本建设标准取用值相差较大时，可按每一日门（急）诊人次平均2m²，调整日门（急）诊部与其他功能用房建筑面积的比例关系。 | 取消，内容放入条文说明 |
| 第二十条 中药制剂室、中医传统疗法中心单列项目用房建筑面积指标可参照表三。 表三 中医医院单列项目用房建筑面积指标（㎡） 建设规模 项目名称; 床位; 100; 200; 300; 400; 400; 500. 中药制剂室; 小型500－600; 中型800－1200; 大型2000－2500. 中医传统疗法中心 （针灸治疗室、熏蒸治疗室、灸 疗法室、足疗区、按摩室、候诊 室、医护办公室等中医传统治疗 室及其他辅助用房）; 350; 500; 650. | 第二十三条 中医综合治疗区（室）、康复治疗区、治未病科（中心）等中医特色治疗用房建筑面积指标可参照表3。 表3 中医特色治疗用房建筑面积指标（㎡） 建设规模 项目名称; 床位; 100床以下; 100-299; 300-499; 500-799; 800-1000; 1000床以上. 中医综合治疗区（室）（包括 针刺治疗室、熏蒸治疗室、 灸疗法室、推拿室等中医传 统治疗室、相应候诊区及其 他辅助用房）; 350－800; 800－1500; 1500－3000. 治未病科（中心）; 300－600; 600－800; 800－1200. 康复治疗区; 300－600; 600－1000; 1000－2000. |
|  | 第二十四条 中药制剂室建筑面积指标可参照表4。 表4 中医医院中药制剂室建筑面积指标（㎡） 建设规模 项目名称; 床位; 100床以下; 100-299; 300-499; 500-799; 800-1000; 1000床以上. 中药制剂室; 小型600－1000; 中型1000－2500; 大型2500－5000. 注：中药制剂室如有特殊业务需求，应单独报批。 |
| 第二十二条 中医医院大型医疗设备单列项目用房建筑面积参照《综合医院建设标准》执行。 | 保留，未修改。第二十五条 |
| 第二十一条 承担科研、教学和实习任务的中医医院，应以具有高级职称以上专业技术人员总数的70%为基数，按每人30㎡的标准另行增加科研用房的建筑面积。 中医药院校的附属医院、教学医院和实习医院的教学用房配置，应符合表四的规定。 表四 中医医院教学用房建筑面积指标(㎡/学生) 医院分类; 附属医院; 教学医院; 实习医院. 面积指标; 8~10; 4; 2.5. 注：学生的数量按上级主管部门核定的临床教学班或实习的人数确定。 | 第二十六条 承担医学科研任务的中医医院，按照每人50㎡的标准为副高级及以上专业技术人员增加科研建筑面积。开展动物实验研究的中医医院，应根据需要增加适度规模的实验动物用房。 开展国家级和省部级重点科研任务的中医医院，按照国家级重点实验室每个3000㎡和省部级重点实验室每个1000㎡的标准增加相应实验用房面积。承担国家、国际重大科研项目的中医医院，可根据实际业务需求单独报批。 |
|  | 第二十七条 承担教学和实习任务的中医医院教学用房配置，应符合表5的规定。 表5 中医医院教学用房建筑面积指标（㎡/学生） 医院分类; 附属医院、教学医院; 实习医院. 面积指标; 15; 5. 注：学生的数量按上级主管部门核定的临床教学班或实习的人数确定。 |
|  | 第二十八条 设置高年资中医医师带徒示教室，根据高年资中医医师数10%，按照每个示教室30平方米增加用房面积。设置名老中医药专家传承工作室的中医医院，按照每位名老中医药专家100平方米增加传承工作室用房面积。 |
|  | 第二十九条 承担住院医师规范化培训（含全科医生培训）等的中医医院，根据上级主管部门核定的规范化培训人数，按照1000平方米增加培训用房面积，按照10平方米/人增加教学用房面积，按照12平方米/人数增加学员宿舍面积。 |
|  | 第三十条 设置感染性疾病科病房的中医医院，应按照30平方米/床增加相应的感染病区建筑面积。 |
|  | 第三十一条 中医医院应配套建设机动车和非机动车停车设施。停车的数量和停车设施的建筑面积指标，按建设项目所在地区的有关规定执行。 |
|  | 第三十二条 根据建设项目所在地区的实际情况，需要配套建设人防工程的，应按有关规范执行。 |
| 第三章 建筑面积指标与建筑标准 | 第五章 建筑与装备 |
| 第二十三条 门诊楼、病房楼、医技楼等主要建筑，宜采用框架结构。中医医院建筑宜以多层为主，医院改建、扩建用地特别紧张时，可采用高层建筑。 中医医院建筑中的水平或垂直交通宜便捷、顺畅。 | 第三十三条 中医医院建筑宜以多层、多层及高层组合形式为主。 门急诊楼、医技楼、住院楼等主要建筑的结构形式，除考虑安全外还应考虑使用的灵活性和改造的可能性。在有条件的地区，可采用装配式建筑。 住院楼不宜设置阳台；因功能需要而设置阳台的，应设有相应的防护设施。 |
| 第二十四条 当中医医院作为抗震防灾的医院时，主要建筑物的抗震要求应按乙类建筑设防。 | 第三十四条 中医医院的各类用房及配套设施应符合国家结构安全的规范规定和抗震设防的标准，应保证建筑结构及非结构系统的安全，合理采用减隔震技术。 |
| 第三十一条 二层及二层以上的医疗用房宜设电梯，三层及三层以上的医疗用房应设电梯，且不应少于二台，其中一台为无障碍电梯。病房楼应单设污物梯。 | 第三十五条 中医医院三层及三层以上的医疗用房应设电梯，且不得少于二台，其中一台应为无障碍电梯。病房楼应单设污物梯。污物梯和供患者使用的电梯应采用病床梯。 |
| 第二十五条 中医医院的建筑节能设计必须严格执行《公共建筑节能设计标准》和有关的建筑节能强制性标准，达到节能、节水、节材的要求。 | 第三十六条 中医医院的建设必须严格执行有关的建筑节能、绿色建筑和环境保护要求。 |
| 第二十六条 中医医院50%以上的病房，应有良好的日照。门诊部、急诊部和病房应充分利用自然通风和天然采光。 | 取消，内容并入第十六条 |
| 第三十五条 中医医院的建筑设计应按照《城市道路和建筑物无障碍设计规范》的要求进行设计和建设，满足不同患者对无障碍设施的需求。 | 第三十七条 中医医院的建设应符合国家及当地无障碍设施建设的有关规定。 |
|  | 第三十八条 候诊区等公共空间应充分考虑特殊患者需要，并宜设置无性别卫生间等相关设施。病房、手术室等区域应设置医患交流室、医护人员休息区等。医护人员工作区宜设置医务人员专用卫生间等。 |
| 第二十七条 急诊部、门诊部、住院部、医技科室、药剂科室和实验室等医疗业务用房的室内装修应选用安全、卫生、耐用的材料，并符合下列规定： - 顶棚应便于清扫、防积尘；照明宜采用吸顶灯具； - 内墙墙体不应使用易裂、易燃、易潮湿、易腐蚀、不耐碰撞、不易吊挂的材料；有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施； - 除特殊要求外，有患者通行的楼地面应采用防滑材料铺装； - 所有卫生洁具、洗涤池，应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件； - 不应使用易产生粉尘、微粒、纤维性物质的材料. | 第三十九条 中医医院的室内装修应符合下列规定： 一、应选用耐用、环保、安全、易清洁和具有抗菌性的材料； 二、有推床（车）通过的门和墙面，应采取防碰撞措施； 三、有患者通行的楼地面应采用防滑材料铺装； 四、所有卫生洁具、洗涤池，应采用耐腐蚀、难沾污、易清洁的建筑配件； 五、不应使用易产生粉尘、微粒、纤维性物质的材料； 六、检查、治疗用房应充分考虑使用人群的隐私保护。 |
| 第二十八条 中药饮片贮存及质量检测用房和设施，中成药、辅料、半成品和成品等有相应的储存区。以上用房应有防尘、防蚊、防蝇、防虫、防鼠等措施。中药制剂用房应设必要的通风、空调、除湿等设施。有条件的应设空气净化设施。室外下水道必须畅通良好，室内下水道应有可靠的液封装置。 | 保留，未修改。第四十条 |
| 第二十九条 针灸科、推拿科等科室的中医治疗室，宜配置保持室内温度的设施，并注意保护患者隐私。 | 第四十一条 针灸科、推拿科等科室的中医治疗室，应配置保持室内温度的设施，并注意保护患者隐私。产生刺激性气体或烟雾的中医特色诊疗空间，需设置独立的通风设施。 |
| 第三十条 中医医院的诊疗用房和病房，宜保持适宜的室内温度和湿度。不同气候区的中医医院应根据以上原则设置相应的采暖和空调设施。 对空气洁净度有特殊要求的医疗用房，应设空气净化装置。 | 第四十二条 中医医院应根据气候条件和功能定位，按照国家相关规范的规定，采用适宜的采暖、通风和空调系统。有净化要求的区域应符合国家相关规范的规定。 |
| 第三十二条 中医医院的蒸汽、冷热水和冬季采暖均宜采用分区专线供应。院内的管道应采取利于保养、维修和改造的措施。患者使用的卫生间下水管道口径应按一般设计规范计算结果加大一级，并应采取防堵、防渗漏、防腐蚀措施。 | 第四十三条 中医医院的院区管网应合理规划，新建中医医院宜采用综合管廊形式。主要建筑物内，应设置管道井并根据需要设置设备层。设备层及主要管道沟应考虑设备系统及干管维修和通风，并采取防水、防冻裂措施。 |
| 第三十三条 中医医院必须具备不间断供电条件，采用双回路电源供电，当双回路电源不能保证时应设自备电源。院区内应采用分回路供电方式。 | 第四十四条 中医医院的供配电系统和设施应安全可靠，应采用双重电源供电并配备应急电源，保证不间断供电。 |
| 第三十四条 中医医院锅炉设施应按蒸汽和采暖设备总容量乘以高峰同时利用系数设置，且不宜少于二台。 | 取消 |
|  | 第四十五条 中医医院应基于建设规模、医疗业务和医院管理情况超前谋划，配置智能化、信息化系统。 |
|  | 第四十六条 中医医院应按具体功能要求设置医用气体供应系统，具体配置应符合国家相关规范的规定。 |
| 第三十六条 中医医院的医疗废物、污水和生活垃圾的分类、归集、存放及处置，应遵守国家有关环境保护的规定。 | 第四十七条 中医医院应建设污水、污物处理设施，污水的排放与医疗废物和生活垃圾的分类、归集、存放应遵守国家有关医疗废物管理规定和环境保护的规定。 |
|  | 第四十八条 中医医院在室内外应配置完善、清晰、醒目的标识系统。 |
|  | 第四十九条 中医医院绿化植物配置应避免选用种子飞扬、有异味、有毒、有刺及过敏性植物，不应使用带有尖状突出物的围栏。 |
| 第五章 设备配置 | 第六章 医疗设备 |
| 第四十七条 中医医院的设备配置应遵循下列原则： 一、一般医疗设备的配置，应按综合医院医疗器械装备标准和医疗机构基本标准的规定执行。 二、大型、精密、贵重仪器设备应根据实际需要和财力的可能并按《大型医用设备配置与管理办法》的规定执行。 三、中医药专用设备可根据实际情况进行配置。 四、中医特色科室所需特殊诊疗设备，应保证专科专病的需要。 | 第五十条 中医医院的设备配置应遵循下列原则： 一、一般医疗设备的配置，应按综合医院医疗器械装备标准和医疗机构基本标准的规定执行； 二、大型医用设备的配置，应按国家相关规定执行； 三、中医药专用设备可根据实际情况进行配置； 四、中医特色科室所需特殊诊疗设备，应保证专科专病的需要。 |
| 第四十八条 中药饮片炮制加工、制剂设备及质量检验设备应符合国家药监部门的有关规定。 | 保留，未修改。第五十一条 |
| 第四十九条 中医医院应根据需要配置计算机网络及通讯设备等信息系统，合理布点并预留发展余地。 承担教学任务的中医医院应有一个手术室设闭路示教系统。 | 取消 |
| 第五十条 中医医院的装备标准，应以实用、耐用为原则，满足功能要求。 | 取消 |
| 第六章 主要技术经济指标 | 第七章 相关指标 |
| 第五十一条 新建中医医院的投资估算，应按国家现行有关规定进行编制。投资估算中建筑安装工程费参照工程所在地办公楼的1.1～1.3倍估算，工程建设其他费用按工程所在地的标准执行。 | 第五十二条 中医医院的投资估算，应按国家现行有关规定进行编制。 |
| 第五十二条 中医医院工程建设工期定额可参照表五。 表五 中医医院工程建设工期定额（月） 建设 规模; 床位; 60; 100; 200; 300; 400; 500. 建筑面积 (㎡); 4140～4320; 7200～ 7500; 15000～ 15600; 23400～ 24000; 32000～ 33600; 42000～ 43500. 建设周期; 8-12; 12-24; 22-28. 注：1、建设工期指从基础工程破土开工起至全部工程结束并达到国家验收标准止的时间。 2、严寒地区可适当延长工期，但最多不超过规定工期的20%。 3、本建设工期为考虑各种因素的综合值。由于各地施工条件不同，允许各地在15％幅度内调整。当有一层地下室时工期增加1～2个月。 | 取消 |
| 第五十三条 中医医院工作人员的编制，按照国家有关规定，根据中医医院的特点，床位数与人员编制的比值，一般应控制在1：1.3～1.7，承担科研、教学和实习任务的中医医院，以临床编制人员数量为基数，可按适当的比例另外增加编制。 各中医医院可根据自己的医疗特点，适当增加或减少各类工作人员的比例，以适应中药调剂、专科建设、医院发展等需要。 | 取消 |
|  | 第五十三条 中医医院的经济评价与后评估，应按国家现行的建设项目经济评价与后评估的方法与参数的规定执行。 |
| 附录 中医医院基本用房及辅助用房组成内容 | 附录 中医医院基本用房及单项用房构成表 |
| 1、急诊部：内科诊室、外科诊室、妇（产）科诊室、儿科诊室、骨科诊室、中医治疗室、留观室、抢救室、输液室、治疗室、医护休息室、办公室、护士站、收费室、挂号室、药房、化验室、放射室等。 2、门诊部：⑴内科诊室、外科诊室、妇（产）科诊室、儿科诊室、皮肤诊室、眼科诊室、耳鼻咽喉诊室、口腔诊室、肿瘤诊室、骨伤科诊室、肛肠诊室、老年病诊室、针灸诊疗室、推拿诊疗室、康复诊室、门诊治疗室、中心输液室、中医换药室、体检中心。⑵感染性疾病科（诊室、挂号、收费、化验、放射、药房）。 3、住院部：住院病房、产房等。 4、医技科室：检验科、血库、放射科、功能检查室、内窥镜室、手术室、病理科、供应室、营养部(含营养食堂)、医疗设备科、中心供氧站、核医学科、介入室、核磁共振室、办公室、休息室等。 5、药剂科室：中药饮片库房、西药库房、中药调剂室、西药调剂室、临方炮制室、中成药库房、中成药调剂室、周转库、门诊药房、住院药房、中药煎药室、办公室、休息室等。 6、保障系统：锅炉房、配电室、太平间、洗衣房、总务库房、通讯机房、设备机房、传达室、室外厕所、总务修理、污水处理房、垃圾处置房、汽车库、自行车库等。 7、行政管理：办公室、计算机房、中医示范教学培训室、图书室、档案室等。 8、院内生活服务：职工食堂、浴室、单身宿舍、小卖部等。 | 类别; 部门; 用房组成. 八项基本用房; 急诊部; 预检分诊、内科、外科、妇（产）科、儿科、骨科、中医治疗室、留观室、抢救室、EICU、输液室、治疗室、医护休息室、办公室、护士站、收费室、挂号室、药房、化验室、放射室、B超室、心电室等。. 门诊部; 预检分诊、内科诊室、外科诊室、妇（产）科诊室、儿科诊室、皮肤诊室、眼科诊室、耳鼻咽喉诊室、呼吸科诊室、口腔诊室、肿瘤诊室、骨伤科诊室、肛肠诊室、老年病诊室、康复诊室、门诊治疗室、中心输液室、中医换药室、透析科、体检中心、感染性疾病科（诊室、留观、挂号、收费、化验、放射、药房）。. 住院部; 住院病房、产房、重症监护、病案室等。. 医技科室; 检验科、血库、放射科、功能检查室、B超、内窥镜室、手术室、病理科、供应室、营养部(含营养食堂)、医疗设备科、核医学科、介入室、核磁共振等。. 药剂科室; 中药饮片库房、西药库房、中药调剂室、西药调剂室、临方炮制室、中成药库房、中成药调剂室、周转库、门诊药房、住院药房、中药煎药室、院内调剂室、办公室、休息室等。. 保障系统; 锅炉房、配电室、太平间、洗衣房、总务库房、通讯机房、设备机房、传达室、室外厕所、总务修理、污水处理房、垃圾处置房、汽车库、自行车库等。. 行政管理; 办公室、计算机房、图书室等。. 院内生活; 职工食堂、浴室、单身宿舍、小卖部等。. 单列项 用房; 中药制剂室; 提取浓缩车间、化验室、包装、清洗、粉碎室、制膏、摊膏、干燥、制丸、炼药、炼蜜、制粒、饮片库、炮制、炒制、煮制、蒸制、半成品暂存、成品库、原料库、综合库、辅料室、备料间、模具室及其他辅助用房等。. 中医综合治疗区（室）; 针刺治疗室、熏蒸治疗室、灸疗法室、推拿室等中医传统治疗室、相应候诊区及其他辅助用房等。. 治未病科（中心）; 诊室、治疗室、相应候诊区及其他辅助用房等。. 康复治疗区; PT训练室、OT训练室、运动功能评测室、神经康复物理因子治疗室、情景模拟训练室、精细动作训练室、语言训练室、心理治疗室、沙盘治疗室、评估室及其他辅助用房等。. 科研用房; 研究室、科研实验平台、重点实验室、实验动物用房等。. 教学培训用房; 示教室、培训室、学员宿舍面积等。. |